| 一、智慧黑板 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整机要求：1.整机采用全金属外壳，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质,外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。2.★整机主屏≥86吋，显示比例需满足 16:9，分辨率 3840×2160；色域覆盖率（NTSC）≥72%，支持智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数，可自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。3.★整机设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准，支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。4.侧置输入接口具备≥2 路 HDMI、≥1路 RS232、≥1 路 USB 接口；≥1 路音频输出、≥1 路触控 USB 输出；前置输入接口具备≥3 路 USB 接口（至少包含 1 路 Type-C）。5.★嵌入式系统版本不低于 Android 13.6.整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向 10W 高音扬声器 2 个，上朝向 20W 中低音扬声器 2 个，额定总功率 60W。7.★支持标准、听力、观影和 AI 感知音效模式，AI 感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。8.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显 示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz,高频段显示调节范围2KHz~16KHz,分贝显示-12dB～12dB调节范围。9.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。11.整机具备至少 6 个前置按键，支持自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。12.★整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。13.★整机支持发出超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，手机与整机无需在同一局域网内即可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；14.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏。15.整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi 直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能，传输方式支持公网传输、局域网传输、WiFi 直连传输。16.★整机上边框内置非独立摄像头，可拍摄≥1300 万像素数的照片，可拍摄输出 4K分辨率的视频，对角线视场角≥120 度，可用于远程巡课。17.整机支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。二、ops 模块：1.处理器：十二代 Intel Core i5 及以上。 | 台 | 70 |  |
|  |  | 2.内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置。3.硬盘：256G SSD 或以上固态硬盘。4.具有独立非外扩展的电脑USB 接口：≥3 路 USB。5.采用抽拉内置式模块化电脑，按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。三、教学白板软件1.教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。2.★为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。3.互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。4.积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生可加入直播课堂，老师实时下发客观答题，学生实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。5.★AI 智能纠错：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。6.为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。7.为方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件，需支持用户在软件中打开 pptx 格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。四、集中控制管理软件1.系统基于 SaaS 布局，应用界面采用 B/S 架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS 等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录，进行所有管理指令操作。2.系统支持多类型设备接入，集中运维。3.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中"开机自动锁屏"可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。4.★支持同时查看不少于 9 间教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育；支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。5.★支持一键开启全校班智慧黑板的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用"不良弹窗 AI 模型"判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 |  |  |  |
| 2 | 实物展台 | 1.整机采用圆弧式设计，同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 2.采用≥800 万像素摄像头，采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射。 3.A4大小拍摄幅面，1080P 动态视频预览不低于 30 帧/秒。 4.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 6.支持将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 7.外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到 IP4X级别。 8.支持故障自动检测，在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。 | 台 | 63 |  |
| 3 | 智能教鞭（主讲端） | 产品尺寸:(172.5*16.5*16)mm、充电接口:Type-C、伸缩长度:500mm、遥控技术:2.4GHz、系统支持:Win 11110/8/7 Mac Os 10.10及以上Andriod7.0及以上、激光距离:100米(空旷)。 | 套 | 7 |  |
| 4 | 音乐器材包（主讲端） | 1、振动器："尺寸：长≥250mm。材质：榉木，铁质电镀配件。特质：手掌击拍圆球会发出绵延悠长的振动音色。"1个。2、10寸地鼓 "尺寸：鼓高≥190mm，鼓面直径≥255mm。材质：桦木鼓圈，尼龙带，塑料鼓角，NC底漆，NC面漆，厚羊皮鼓面。特质：皮质鼓面音色饱满，温暖。鼓棒敲奏鼓面及鼓边可演奏出不同的音色效果。" 1个 ；3、8寸手鼓："尺寸：鼓面直径≥204mm。材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），皮革条，铜泡钉。特质：丰富的低音和清脆的高音音色，鼓圈凹槽方便演奏者拿取，确保演奏舒适。配备收纳盒。" 1个 ；4、8寸铃鼓："材质：鼓面直径≥204mm。材质：桦木4层鼓圈，NC底漆+NC面漆，本色（厚羊皮），铁质电镀镲片，皮革条，铜泡钉。特质：鼓面音质饱满，钢制铃片音色高亮、延音效果好。配备收纳盒。" 1个；5、刮胡："尺寸：长≥140mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：音色明亮，穿透力强。可敲奏、刮奏。" 1副 ；6、圆舞板 "尺寸：直径≥57mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆，弹力绳子。特质：传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。" 1对 ；7、双响筒 "尺寸：长≥192mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：打棒敲击，高音与低音对比明显，有图案一面为低音。配备收纳盒。"1副；8、打棒："尺寸：长≥175mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。配备收纳盒。"1对 ；9、螺纹单响筒："尺寸：长≥190mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：木质乐器，音色干净、清脆。螺纹处刮奏即发出长音音效。" 1副 ；10、螺纹高低梆子 "尺寸：长≥210mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：音色清脆，高音明亮，低音干净。分奏音质效果明显。" 1副 ；11、龙口梆子："尺寸：长 ≥200mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：中空包圆夹口，打棒敲击音色清脆，颗粒感强。" 1副；12、沙锤 "尺寸：长≥200mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆。特质：手柄抓握感舒适，控制感好。音色饱满。配备收纳盒。"1对；13、沙蛋："尺寸：长≥60mm。材质：PS塑料颗粒。特质：音色清透，音量高，投射力强。配备收纳盒。" 5对；14、棒铃 "尺寸：长≥210mm。材质：榉木手柄，NC底漆+NC面漆。特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制配备收纳盒。"2个；15、手摇铃："尺寸：长≥115mm。材质：牛皮带子，金属电镀铃铛，榉木手柄，NC底漆+NC面漆。特质：经典雪橇铃音色。科学的手握柄，铃声饱满。配备收纳盒。"2个；16、铜镲："尺寸：直径≥100mm。材质：黄铜材质，尼龙带。特质：传统中国乐器，纯铜镲片音色干净，延音长。配备收纳盒。" 2副；17、铜锣："尺寸：直径≥180mm。材质：黄铜材质，尼龙带。特质：传统中式乐器，低音与边缘处高音相互结合，民族调性强。" 1副 ；18、铜碰钟："尺寸：长≥160mm。材质：榉木手柄，黄铜碰钟，NC底漆+NC面漆。特质：相互碰奏能发出明亮悠长的金属音质，乐器演奏中长音的最佳表现。"1对；19、三角铁："尺寸：边长≥135mm。材质：铁质镀硌，胶皮黑管。特质：金属特质乐器，音色明亮，绵延。配备收纳架。" 1副；20、音感钟 "尺寸：直径≥80mm。材质：金属铃，塑料底托。特质：高音的八个音阶(do re mi fa sol la ti do'）音色明亮，易拿取。"1套；21、海鼓："尺寸：直径≥255mm。材质：桦木鼓圈，NC底漆+NC面漆，蓝色丝带，电镀钢珠，聚酯透明鼓皮。特质：模拟海浪的音色效果，封闭的鼓圈可自由控制，制造舒缓的音色。" 1个 ；22、木质雨声 "尺寸：长≥350mm。材质：榉木，电镀钢珠，NC底漆+NC面漆。特质：模拟雨天的音色效果，音色像暴雨般，长音效果好。" 1个；23、火车哨 "尺寸：长≥180mm。材质：榉木，NC底漆+NC面漆，塑料配件。特质：模拟火车鸣笛音效，对蓝色滤嘴轻吹即可发音。" 1个 ； | 套 | 7 |  |
| 5 | 音乐器材包 （听讲端） | 每间教室需要20套，包括音乐教学常用10件套：铃鼓·沙锤·双响筒 ·三角铁·塑料手摇铃皮铃·响板·红木鱼，带绳碰铃，带柄碰铃等。 | 套 | 17 |  |
| 6 | 新型桌椅 （主讲端） | 桌：外观尺寸：≥1600*600*750，桌面采用优质环保实木颗粒免漆板，桌面厚度为25mm，颜色可选，主体为钢架结构，方便组装，焊接技术平整，白色烤漆，总体设计简单大方，结实耐用。1000mm*510mm*460mm。 椅：1.背扶手塑料PP加纤，坐包定型棉，木板1.5厚,底架25圆管足2.0厚；2.尺寸：总高100*扶手总宽60*坐宽49*坐深51*地面到坐面46*坐面到背高58*背宽46。 | 套 | 7 |  |
| 7 | 无线键盘鼠标 | 无线范围: 10 米、键盘：防泼溅设计、键盘高度可调：10 键数字键盘、Caps lock 状态指示灯、电源开关按钮、2 节 AAA 电池（碱性）、鼠标传感器技术：流畅的光学追踪、按键数：3（左/右键，中键）、滚动：逐行、滚轮：有，2D，光学、连接/电源：电源开关按钮、1 节 AA 电池（碱性） | 套 | 7 |  |
| 8 | 全向麦克风 | 1. 环形麦克风阵列设计，远距离清晰拾音，拾音距离≥3米；2. 凭借盲波束形成技术，定位精准，自适应声场环境，可实现语音增强，抗干扰能力更好；3. 内置音频处理单元，无需额外机柜放置机架式音频处理器，易于快速低成本安装部署；4. 麦克风阵列：内置6个全向麦组成环形阵列，360°全向拾音；5. 自适应快速收敛算法，语音智能跟踪、智能降噪、回声消除、自动增益、去混响等多种先进技术，双讲无压制，在嘈杂环境下也可以轻松聆听；6. 支持POE 网线多台级联 ，分布式拾音与互动，均匀覆盖中大型会议室空间；7. 支持开放 EQ 接口，进入专业调音师模式，供个性化高阶调音；8. 灵敏度：≥-38dBFS；9. 信噪比：≥65dB（A）；10. 频率响应：≥15HZ-16kHZ；11. 采样率：≥32K采样，高清宽带音频；12. 回声消除：支持；13. 噪声抑制：支持；14. 增益控制：支持；15. 支持RJ45 上下行级联网口；16. 支持模拟音频AUX1 ， AUX2 线性音频输入输出；17. USB接口：需具备USB接口，支持UAC1.0协议，支持USB音频数据通信、软件升级和参数配置；18. POE 级联 48V 供电，支持 IEEE 802.3 at 标准 / USB 5V 500mA（单台）5V，可使用常规USB接口充电；19. 支持桌面平放 ，吊装两种安装方式。 | 台 | 41 | 合计41台，每个主讲教室每间1台共7台、听讲教室2台共34台。 |
| 9 | 全景摄像头 | 1、支持 4K 超高清分辨率图像，最大可提供 4K@30fps/25fps 图像编码输出，同时向下兼容 1080p，720p 等分辨率;2、传感器要求：传感器尺寸≥1/2.8 英寸, 有效像素≥800 万;3、内置领先图像识别与跟踪算法，无其他辅助的情况下，能够自动识别起立回答问题的学生，并可以对其进行平滑自然的 EPTZ 跟踪效果；能为学生跟踪设置精准灵活的跟踪模型;4、镜头：2.4mm，视场角：水平 120°，垂直 87° 5、摄像机可同时输出 4 路码流的图像，支持全景画面和特写画面同时输出，且至少一路视频支持自动导切视频输出，全景画面和特写画面分辨率同时支持 1920x1080@25fps 以上；6、具备畸变矫正功能;7、支持自动平衡方式;8、USB 接口兼容会议软件和平台软件;USB 接口支持自动导切视频输出；9、支持 H.265/H.264/MJEPG 三种视频编码标准，音频 AAC 编码标准；支持 RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议;10、支持 EPTZ 功能，至少支持 4X 数字变焦;11、支持 LINE IN 外接音频输入，可与视频同步编码后网络输出;12、支持 WDR，可以应对不同光照环境;13、支持图像 2D 和 3D 降噪;14、支持 PoE 供电。 | 台 | 41 | 合计41台，，每个主讲教室每间1台共7台、每个听讲教室2台共34台，从前向后、从后向前用于智能拍摄学生全景/特写画面，可智能导播切换。 |
| 10 | 教师辅助摄像头 （主讲端） | 1.采用≥1/2.8英寸、有效像素≥214万像素的高品质CMOS传感器；2.1路HDMI ：视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25 480P60/P50/P30/P25，360P60/P50/P30/P25;1路RJ-45：10M/100M自适应以太网口，可选POE。3.视频分辨率最高1080P60；4.视频格式支持H.264/H.265；5.网络协议ONVIF/RTSP/RTMP/SRT/TCP/UDP；6.音频压缩 AAC；7.支持多码流；8.支持NDI（可选）；9. 1路USB3.0：UVC支持UVC1.1协议;UVC 视频格式支持H.264/H.265/MJPEG，视频分辨率1080P60/P50/P30/P25，720P60/P50/P30/P25, 480P60/P50/P30/P25, 360P60/P50/P30/P25;YUY2/NV12格式，视频分辨率1080P30/P25，720P30/P25，480P30/P25,360P30/P25；10.UAC 音频格式PCM；11.支持H.265、H.264网络视频编码；12.支持HDMI、3G-SDI（选配）、USB3.0、网络（支持POE）接口同时输出4路高清数字视频；13.同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥50dB。14.高品质变焦镜头，最大视角必须≥59.5°，光学变焦≥20倍；15.需支持RS232串口，支持菊花链组网，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制,支持RS485;16.配多功能IR遥控器，内置中英文操作菜单；17.云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：0.1° ~ 120°/s，垂直0.1° ~ 90°/s；18.支持PTZ控制,摄像机可设置不少于256个预置位；19.支持音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码；20.支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求；21.DC 12V输入，功耗≤15W；22.需提供厂家CF\FCC认证。 | 台 | 7 | 用于拍摄教师特写画面 |
| 11 | 垂直摄像头 （主讲端） | 感光元件 CMOS、动态分辨率 1920×1080、静态分辨率 1280×960、最大帧频 30FPS、输出格式 动态：AVI/YUY2、静态：BMP/JPEG、接口类型 USB2.0（支持USB3.0）、系统支持 Windows 7，Windows Vista，Windows XP、性能参数：镜头描述 高清镜头、对焦方式 自动对焦、曝光控制 自动、白平衡 自动、其它参数：麦克风 内置降噪麦克风 。产品颜色 黑色、其它性能 20 步自动对焦功能的卡尔•蔡司镜头。 | 台 | 7 | 搭落地式直播支架用于书法、绘画等授课时的展示 |
| 12 | 落地式摄像头支架 （主讲端） | 款式：推拉式、长度：194cm、材质：合金、固定方式：落地式、适用场景：直播、环形补光灯：120颗LED灯珠。 | 台 | 7 | 搭配摄像头用于书法、绘画等授课时的展示 |
| 13 | 美术器材包 （主讲端） | 1、画架：规格：≥高度1720mm,最大升降高度230mm，可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，可纵置全开画板。材质：进口欧洲榉木材质，支架边框宽不低于41mm，厚度不低于22mm，含上卡槽和底托，底托尺寸不小于530mm*105mm，含可置物隔层，隔层深度不低于72mm。工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。2、画板1）、规格≥600mm×900mm×18mm；2）、材质：双面椴木，四周实木边框；3）、要求：实木边框，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。3、绘画工具台：材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮。静音脚轮，可制动。4、教师凳：1）.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2).材质：优质榉木；3).要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 套 | 7 |  |
| 14 | 美术器材包 （听讲端） | 每间教室20套。包括：水彩笔*36；油画棒*24；蜡笔*24；彩铅*24；水彩粉饼*12；铅笔*1；辅助工具*3； | 间 | 17 |  |
| 15 | 扩声音箱 （主讲端） | 额定功率：40W;额定阻抗：8Ω;频率响应：40Hz-20kHz;驱动单元：防磁5英寸低音、防磁1英寸前纸盆球顶高音;220V交流电电源输入；2路话筒 15mV(非平衡);输入：2路立体声RCA输入接口；输出：1路右音频RCA输出接口;音频线另配，但有6米主、副箱超长连接线；灵敏度：85dB/1W/1M;信噪比：≥95dB;最大声压级：85dB;分频器：1.8KHz;箱体型式：立相式;箱体及外饰：高密度中纤板(黑色)箱体，棉网;安装：标配壁挂架。 | 对 | 7 |  |
| 16 | 扩声音箱 （听讲端） | 1.有效频率范围(-10dB)：80Hz-20kHz；2.喇叭单元:1×6.5"+1×1.33"/36mm+34mm(VC) ；3.额定阻抗(±20%): 8Ω；4.特性灵敏度级(±2dB): 91dB/w/m ；5.指定频带内的声压级: ≥110dB ，峰值≥116dB ；6.总谐波失真：≤1%；7.覆盖角度（水平/垂直）：90°x90°；8.接口:1路XLR－公， 1路XLR－母，一路音量调节 ；9.功放模块4Ω输出：200W；10.安装方式：墙架、2 x M10/2x M8；11.箱体材料：木质； | 对 | 17 |  |
| 17 | 电子琴 （主讲端） | 黑色机身，61键风琴键盘761种优质音色(包括45个中国民乐音色/民族乐鼓组+10个音音色+466种XGlite音色)270种优质伴毒型(包括35种中国风格伴毒)直触式操作中文印刷面板中文功能显示屏USB音频录音/播放MIDI格式多轨录音8x4注册记忆存储，可保存至 USB6W+6W优质扬声器48复音数快速采样功能 1台 ； | 台 | 7 |  |
| 18 | 86吋通用移动支架 | 一体机通用支架，适配于86/75/65三款型号的一体机 | 套 | 7 |  |
| 19 | 辅材（主讲端） | 包括现场施工环境确认、窗帘（遮阳、隔音、双层）、墙面隔音装修、60*60/40WLED灯*8、辅助灯光、设备安装、调试、走线，含线缆、支架、线槽、配套工具等辅材，含各软件安装调试、整体效果测试、培训等技术服务。 | 间 | 7 | 包含所有设备所需材料及安装费 |
| 20 | 辅材（听讲端） | 包括现场施工环境确认、设备安装、调试、走线，含线缆、支架、线槽、配套工具等辅材，含各软件安装调试、整体效果测试、培训等技术服务。 | 间 | 17 | 包含所有设备所需材料及安装费 |
| 合计 |  |  |  |  |  |